FIRMWARE ENGINEERING GUIDE

# 信息采集板卡固件
平台化开发教程

以 STM32F407 + FreeRTOS + CubeMX/Keil 工程为例

本文目标

建立一套可以长期演进的固件分层方法：硬件变化集中在 BSP 与生成层，采集策略、数据协议和产品行为保持稳定可复用。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用项目 | 多通道信息采集板、数据采集终端、传感器网关 |
| 当前示例工程 | DAQ_card / STM32F407VET6 / FreeRTOS / USART1 |
| 推荐读者 | 嵌入式开发者、固件负责人、板卡联调人员 |
| 文档版本 | V1.0 ¦ 2026-05-27 |

# 阅读路线

平台化不是把代码分到更多文件夹，而是建立稳定边界：业务只依赖能力接口，板级代码才知道具体芯片外设和引脚。本教程从你的 DAQ_card 工程出发，先解释思想，再给出能落地的代码组织和推进路线。

| 章节 | 你将获得什么 |
| --- | --- |
| 1-3 | 理解平台化目标、当前工程基线和总体架构 |
| 4-7 | 掌握分层职责、数据流、中断与 API 设计 |
| 8-10 | 掌握采集、协议、参数、故障等功能的正确归属 |
| 11-13 | 建立 CubeMX/Keil 工作法、测试策略和迁移路线 |
| 附录 | 目录模板、接口模板、评审清单与术语 |

# 1. 为什么信息采集板需要平台化

信息采集固件最早往往从一次硬件点亮开始：ADC 能出数、串口能打印、DMA 能触发，功能就被快速堆在回调或任务里。样机阶段这样很快；一旦出现新板卡、新采样器件、新传输接口、标定和多种工作模式，原来“能跑”的代码会迅速变成修改困难且无法验证的系统。

## 1.1 平台化要解决的四个变化

| 变化来源 | 未分层时的影响 | 平台化后的控制点 |
| --- | --- | --- |
| 换 MCU 或换引脚 | 业务文件中到处修改 HAL 句柄与 GPIO | 只修改 Core/CubeMX 与 BSP |
| 换 ADC 或采样方式 | 协议、任务和硬件控制相互牵连 | BSP 提供统一采样能力，Services 复用 |
| UART 改 USB/网口 | 采集算法中夹杂发送实现 | 协议服务不变，仅替换 transport 适配 |
| 新增模式与诊断 | 主循环不断膨胀、不可测试 | Application 组织状态，Services 分责 |

一句话定义

平台化固件 = 以稳定接口屏蔽硬件差异，以服务模块沉淀产品能力，以应用层组织设备行为。

## 1.2 平台化成功的判据

- 增加一个新的采样通道时，修改范围清晰且可预测。

- 将串口传输替换为 USB 或以太网时，采样服务和数据帧编码不需要重写。

- CubeMX 重新生成代码后，手写业务代码不会被覆盖。

- 每个模块能说明它的输入、输出、状态和错误，而不是靠全局变量串联。

- 硬件尚未完成时，协议、缓冲和状态机仍可以单独测试。

# 2. 当前 DAQ_card 工程基线

本工程已经完成第一次平台骨架整理，适合作为后续采集固件的起点。当前不是成品 DAQ 固件：还没有 ADC、DMA 采集链和数据协议，已有的是可编译的层次与启动入口。

| 项目状态 | 现有事实 | 下一步落点 |
| --- | --- | --- |
| 芯片与基础设施 | STM32F407VET6；FreeRTOS；Keil；CubeMX | 保留生成层边界 |
| 通信 | USART1 初始化，BSP_CONSOLE 已封装写接口 | 演进为通用 transport |
| 应用入口 | 默认任务调用 APP_Init / APP_RunOnce | 增加状态与任务协作 |
| 采集功能 | DAQ_SERVICE 当前为空闲状态 | 接入 ADC + TIM + DMA |

## 2.1 现有启动调用链

图 1  当前工程的最小平台启动链

main()
  -> HAL / Clock / GPIO / USART1 initialization     [Core]
  -> MX_FREERTOS_Init() and osKernelStart()         [Core]
     -> StartDefaultTask()                          [Core integration point]
        -> APP_Init() / APP_RunOnce()               [Application]
           -> PLATFORM_Init() / PLATFORM_Process()  [Platform]
              -> BSP_CONSOLE + DAQ_SERVICE          [BSP / Services]

重要限制

当前 `DAQ_SERVICE` 仅提供骨架。不要把它误认为已完成采样；真正采集能力必须在配置 ADC、触发定时器、DMA、缓冲与数据出口之后建立。

# 3. 总体架构：从生成代码到产品行为

一个可维护的信息采集固件应将“设备行为”“通用能力”“板级实现”“生成基础设施”分开。下面的五层结构是本工程后续开发的主干。

图 2  推荐依赖方向

Application    设备模式、任务协作、命令决策、对外工作流程
     |
Platform       初始化顺序、依赖装配、事件桥接、产品配置
     |
Services       采集引擎、缓冲、协议、参数、诊断、校准
     |
BSP            ADC/DMA、触发时钟、Transport、LED、电源、存储
     |
Core/HAL       CubeMX 初始化、HAL 句柄、中断向量、RTOS glue

## 3.1 依赖规则

- `Application` 可以调用 `Services` 或通过 `Platform` 使用它们，但不能直接操作 HAL 句柄。

- `Services` 只依赖抽象能力或事件，不知道 ADC 属于哪个外设实例。

- `BSP` 可以使用 CubeMX 生成的句柄与 HAL API，但不决定产品采集模式。

- `Core` 只保留生成初始化和极薄的事件转发，不承担业务处理。

- `Platform` 是装配层，负责把某块板上的 BSP 能力交给通用服务使用。

## 3.2 什么不叫平台化

| 表象 | 为什么不够 | 正确改法 |
| --- | --- | --- |
| 仅新增很多目录 | 代码依赖仍混在一起 | 用接口与依赖方向约束调用 |
| 把所有驱动都叫 BSP | 协议与策略仍侵入硬件层 | BSP 只表达板级能力 |
| 用一个超大 app.c 统一调用 | 产品变化仍集中爆炸 | 拆成采集、通信、监管任务 |
| 在中断中直接组帧发送 | 实时性与数据一致性不可控 | 中断只通知，任务中处理 |

# 4. 每一层究竟放什么代码

## 4.1 Core：生成层和最窄接入点

`Core/` 是 CubeMX 管理区域，负责时钟树、引脚复用、外设初始化、中断入口和 RTOS 创建。原则是尽量不让手写业务沉入这里，因为重新生成代码时这里最容易变化。

| 允许放入 | 禁止长期堆积 |
| --- | --- |
| `MX_ADC1_Init()`、`MX_DMA_Init()`、`MX_TIMx_Init()`、IRQ Handler | 采样模式状态机、通信协议、滤波算法 |
| `USER CODE` 区中的极短回调转发 | DMA 完成后直接循环发整块数据 |
| HAL Tick 与 RTOS 启动 glue | 参数存储、错误策略、设备命令解释 |

代码示例 1  生成层只转交事件

/* Core/Src/main.c or interrupt glue: keep it thin. */
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
{
    if (hadc == &hadc1)
    {
        BSP_ADC_OnFullTransferFromISR();
    }
}

## 4.2 BSP：把板卡硬件包装成能力

`BSP/` 代表 Board Support Package。它可以认识 `hadc1`、`huart1`、DMA stream 和 GPIO 引脚，但对上层说的是“启动采样”“发送一段数据”“点亮状态灯”。

| BSP 模块 | 封装资源 | 面向上层的能力 |
| --- | --- | --- |
| `bsp_adc_dma` | ADC + DMA 缓冲 | 启动/停止采集、报告半块/整块完成 |
| `bsp_sample_clock` | TIM 触发源 | 设置采样率、启停触发 |
| `bsp_transport_uart` | USART + DMA/IRQ | 异步发送、接收数据块 |
| `bsp_storage` | 内部 Flash / EEPROM | 读写配置记录 |
| `bsp_board_io` | LED、电源、告警引脚 | 状态指示和板级控制 |

代码示例 2  BSP 对采集服务暴露稳定能力

typedef void (*BSP_ADC_BlockCallback)(const uint16_t *data, uint32_t count);

void BSP_ADC_Init(BSP_ADC_BlockCallback on_block_ready);
int  BSP_ADC_Start(uint16_t *dma_buffer, uint32_t sample_count);
void BSP_ADC_Stop(void);

int  BSP_SAMPLE_CLOCK_SetRate(uint32_t sample_rate_hz);
void BSP_SAMPLE_CLOCK_Start(void);
void BSP_SAMPLE_CLOCK_Stop(void);

## 4.3 Services：沉淀可复用的产品能力

`Services/` 是平台化价值最高的一层。它实现采集引擎、数据块缓冲、帧协议、配置校验、标定和诊断；这些能力应尽可能在更换硬件后继续使用。

| 服务模块 | 职责 | 禁止依赖 |
| --- | --- | --- |
| Acquisition | 采样启停、块队列、溢出统计、通道排列 | `hadc1`、GPIO 宏 |
| Protocol | 命令解析、数据帧编码、CRC、版本兼容 | UART/USB 具体发送 |
| Configuration | 参数默认值、校验、加载和持久化模型 | 直接 Flash HAL 擦写 |
| Calibration | 增益/零偏修正、标定数据应用 | 某个 ADC 寄存器配置 |
| Diagnostics | 丢块、异常、健康数据和错误事件 | LED 引脚操作 |

## 4.4 Application：描述产品行为

`Application/` 面向用户需求组织设备工作：收到开始命令后如何进入 STREAMING 状态，停止时如何安全排空传输，异常时是否进入保护模式。它不应该“亲手”启动 ADC 或拼装底层数据。

代码示例 3  应用层只表达设备行为

switch (command.type)
{
case CMD_START_CAPTURE:
    if (ACQ_Start(&command.capture_config) == ACQ_OK)
    {
        APP_SetState(APP_STATE_STREAMING);
    }
    break;

case CMD_STOP_CAPTURE:
    ACQ_Stop();
    APP_SetState(APP_STATE_IDLE);
    break;
}

## 4.5 Platform：一块具体板卡的装配说明

`Platform/` 不是“万能业务层”，而是装配层。它决定这块板上启用哪个 BSP transport、以什么顺序初始化服务、硬件事件如何投递到服务。

代码示例 4  Platform 完成板级依赖装配

void PLATFORM_Init(void)
{
    BSP_BOARD_IO_Init();
    BSP_TRANSPORT_Init(PLATFORM_OnRxBytes, PLATFORM_OnTxDone);
    BSP_ADC_Init(PLATFORM_OnSampleBlockReady);
    CONFIG_Init(&board_storage_backend);
    ACQ_Init(&board_acq_backend);
    DIAG_Init();
}

void PLATFORM_OnSampleBlockReady(const uint16_t *samples, uint32_t count)
{
    ACQ_OnBlockReadyFromISR(samples, count);
}

# 5. 建议目录与命名规范

当前工程已经具备一级目录。进入真实采集开发后，建议在 `Services/` 和 `BSP/` 中继续按职责拆分，而不是继续扩张一个 `daq_service.c`。

图 3  推荐的中期目录结构

Application/
  Inc/ app.h app_state.h app_commands.h
  Src/ app.c acquisition_task.c communication_task.c supervision_task.c
BSP/
  Inc/ bsp_adc_dma.h bsp_sample_clock.h bsp_transport.h bsp_board_io.h
  Src/ bsp_adc_dma.c bsp_sample_clock.c bsp_transport_uart.c bsp_board_io.c
Services/
  Acquisition/ Inc/ acquisition_service.h sample_block.h
               Src/ acquisition_service.c sample_queue.c
  Protocol/    Inc/ frame_protocol.h command_protocol.h
               Src/ frame_protocol.c command_protocol.c crc16.c
  Configuration/ Inc/ device_config.h
                 Src/ device_config.c
  Diagnostics/ Inc/ diagnostics.h
               Src/ diagnostics.c
Platform/
  Inc/ platform.h platform_config.h
  Src/ platform.c platform_callbacks.c
Core/ Drivers/ Middlewares/ MDK-ARM/ Docs/

## 5.1 命名规则

| 对象类型 | 推荐命名 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| BSP 模块 API | `BSP_<DEVICE>_<Verb>` | `BSP_ADC_Start()` |
| 服务模块 API | `<SERVICE>_<Verb>` | `ACQ_GetBlock()` |
| 应用模块 API | `APP_<Verb>` | `APP_HandleCommand()` |
| 平台回调 | `PLATFORM_On<Event>` | `PLATFORM_OnSampleBlockReady()` |
| 状态枚举 | `<MODULE>_STATE_<Name>` | `ACQ_STATE_RUNNING` |
| 配置结构 | `<MODULE>_Config` | `ACQ_Config` |

- 头文件只公开上层需要的类型与接口，私有缓冲、HAL 句柄和内部状态留在 `.c` 中。

- 避免使用 `common.c`、`utils.c` 作为无边界容器；工具函数也应归属明确职责。

- 模块名使用能力语言，不使用具体客户需求或临时调试名称。

# 6. 数据采集链路如何平台化

信息采集板卡的主链路应围绕“固定大小的样本块”设计，而不是围绕一次 HAL 回调设计。样本块是硬件采集与协议发送之间的稳定交接单元。

图 4  上行数据链路

Timer Trigger -> ADC Conversion -> DMA Circular Buffer
       |                                |
       |                                v
       |                        BSP_ADC block event
       |                                |
       v                                v
 sample rate                    Acquisition Service
 configuration                  queue / timestamp / overflow
                                        |
                                        v
                                Protocol Encoder
                                        |
                                        v
                                BSP_Transport -> Host

## 6.1 推荐的数据块模型

代码示例 5  服务层使用的采样块结构

typedef struct
{
    uint32_t sequence;
    uint32_t timestamp_us;
    uint32_t sample_rate_hz;
    uint16_t channel_mask;
    uint16_t sample_count;
    const uint16_t *samples;
} SampleBlock;

| 字段 | 为何属于服务层数据模型 |
| --- | --- |
| `sequence` | 检测上位机丢帧或采集块跳变 |
| `timestamp_us` | 支持多源对齐、离线复盘与采样间隔分析 |
| `sample_rate_hz` | 让接收方知道当前数据意义 |
| `channel_mask` | 通道配置改变时协议仍可兼容 |
| `samples` | 承载原始数据，不绑定 DMA 实际缓冲实现 |

## 6.2 双缓冲与队列边界

- BSP 用 DMA 循环缓冲接收数据，并在半传输/全传输事件中识别刚完成的数据半块。

- ISR 只把“已完成块索引”投递给采集服务或 RTOS 队列，立即返回。

- 采集任务取得块后添加序号、时间戳和统计信息，再交给协议层编码。

- 通信任务负责发送；若发送跟不上，诊断模块记录拥塞或丢块，而不是阻塞 ADC 回调。

设计目标

采样时序由硬件和 DMA 保证；CPU 负责搬运已完成的数据块与管理状态，不把不可预测的通信耗时带入采样路径。

# 7. 中断、回调与 RTOS 任务边界

平台化必须同时解决实时性问题。最简单而可靠的规则是：ISR 只做常数时间工作，复杂逻辑都转入任务上下文。

| 执行位置 | 允许动作 | 不应执行 |
| --- | --- | --- |
| ADC/DMA ISR | 确认来源、投递块事件、递增轻量计数 | CRC、滤波、阻塞发送、日志格式化 |
| UART/USB RX ISR | 收字节/块、投递接收事件 | 命令解析、Flash 参数保存 |
| Acquisition Task | 管理采样块、缓冲与统计 | 直接修改外设寄存器 |
| Communication Task | 解析命令、编码/发送帧 | 控制 DMA 缓冲所有权 |
| Supervision Task | 健康检查、LED、看门狗、恢复 | 执行高频数据搬运 |

## 7.1 ISR 到任务的事件接口

代码示例 6  ISR 只交付事件，任务执行处理

/* Called in interrupt context. Never block here. */
void ACQ_OnBlockReadyFromISR(uint8_t completed_half)
{
    BaseType_t wake = pdFALSE;
    xQueueSendFromISR(acq_block_queue, &completed_half, &wake);
    portYIELD_FROM_ISR(wake);
}

/* Called in acquisition task context. */
void ACQ_Process(void)
{
    uint8_t half;
    if (xQueueReceive(acq_block_queue, &half, 0) == pdPASS)
    {
        ACQ_PublishCompletedBlock(half);
    }
}

## 7.2 如何判断任务是否需要拆分

- 采集速率较高或发送有拥塞风险时，采集任务与通信任务必须分开。

- 存在命令解析、参数落盘或固件升级时，通信控制路径不可与高速上行路径混在一个循环。

- 需要故障恢复和看门狗时，监督任务应独立于数据通道，避免数据堵塞使健康检测失效。

# 8. 协议、配置、标定和诊断的归属

## 8.1 数据帧协议属于 Services/Protocol

传输介质可能从 UART 改为 USB CDC、以太网或 CAN，但采样数据的语义不应随之变化。帧结构、CRC、序号和命令格式应由协议服务维护。

| 帧字段 | 推荐内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 同步头 | 固定魔数 + 协议版本 | 发现帧边界并支持升级 |
| 类型/长度 | DATA / STATUS / RESPONSE | 区分消息并校验长度 |
| 序号/时间戳 | 递增序号 + 采样时刻 | 丢帧检测和时间重建 |
| 采集配置摘要 | 采样率、通道掩码、量程 | 解释载荷 |
| 负载 | 原始或处理后采样值 | 核心数据 |
| 校验 | CRC16/CRC32 | 链路完整性检测 |

代码示例 7  协议服务不认识 UART 或 USB

size_t FRAME_EncodeSampleBlock(const SampleBlock *block,
                               uint8_t *frame,
                               size_t capacity);

CMD_Result COMMAND_Parse(const uint8_t *data,
                         size_t length,
                         DeviceCommand *command);

## 8.2 参数与标定属于 Services/Configuration 和 Calibration

| 内容 | 服务职责 | BSP 职责 |
| --- | --- | --- |
| 采样率、通道开关 | 数据结构、合法性校验、版本管理 | 将配置落实到 ADC/Timer |
| 校准系数 | 应用零偏/增益修正和版本兼容 | 读取/写入非易失存储 |
| 通信参数 | 选择策略和默认值 | 配置实际串口或接口 |
| 恢复出厂设置 | 决定重置哪些逻辑参数 | 执行擦除或写入动作 |

## 8.3 诊断属于 Services/Diagnostics

- 采集块产生数量、发送数量、丢弃数量、DMA 溢出次数。

- 协议 CRC 错误、未知命令、超时、发送失败次数。

- 当前应用状态、采样率、通道配置、最近故障码。

- 启动原因、看门狗复位原因、校准数据有效性。

经验规则

状态灯是诊断结果的显示方式，不是诊断本身。因此 LED 操作在 BSP，错误判定和计数在 Diagnostics。

# 9. 典型功能开发时如何分配代码

## 9.1 增加 MCU 内部 ADC + DMA 连续采集

| 步骤 | 所在层 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| CubeMX 配置 ADC、DMA、TIM TRGO | Core | 初始化与 IRQ 回调 |
| 封装启停与缓冲事件 | BSP | `bsp_adc_dma` / `bsp_sample_clock` |
| 消费完成块并统计溢出 | Services | `acquisition_service` |
| 编码 DATA 帧 | Services | `frame_protocol` |
| 收到 START/STOP 后控制服务 | Application | 设备运行状态机 |
| 组合初始化和事件回调 | Platform | 本板连接关系 |

## 9.2 从内部 ADC 切换为外部 SPI ADC

如果前一阶段分层正确，切换外部 ADC 时，主要变化应发生在 CubeMX 与 BSP：SPI、DRDY 中断、DMA 和芯片寄存器配置会变，但 `SampleBlock`、数据帧协议、命令接口和应用状态机仍可复用。

| 模块 | 是否通常需要修改 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Core | 需要 | 配置 SPI/DMA/EXTI 与引脚 |
| BSP ADC | 需要重写或替换 | 具体器件驱动发生变化 |
| Acquisition Service | 少量或无需 | 仍接收标准数据块 |
| Protocol Service | 无需或仅增元数据 | 上行帧语义保持稳定 |
| Application | 无需 | 仍是启动、停止、状态控制 |

## 9.3 UART 切换 USB 或以太网

- 创建新的 `bsp_transport_usb.c` 或 `bsp_transport_eth.c`，实现统一发送/接收接口。

- Platform 根据板型或构建配置选择 transport backend。

- Protocol 继续输出相同帧格式；上位机只需换物理连接或链路封装。

- Application 不应感知底层究竟是 USART、USB 还是网络。

# 10. API 设计与模块协作规则

平台化最终是否稳定，很大程度取决于接口。好的接口表达业务语义、明确所有权、能报告失败，并避免把底层实现细节泄漏给上层。

| 规则 | 推荐做法 | 避免做法 |
| --- | --- | --- |
| 表达能力 | `ACQ_Start(&config)` | `HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, ...)` 出现在应用层 |
| 错误返回 | 返回枚举状态并记录诊断 | 静默失败或只在串口打印 |
| 缓冲所有权 | 说明谁创建、谁释放、有效期多久 | 多任务随意共享 DMA 指针 |
| 回调上下文 | 接口名称标明 `FromISR` | 调用者猜测是否可阻塞 |
| 配置版本 | 结构体携带版本/长度 | 参数以散乱全局变量保存 |

## 10.1 推荐服务接口草案

代码示例 8  业务稳定、硬件可替换的采集接口

typedef enum
{
    ACQ_OK = 0,
    ACQ_ERR_CONFIG,
    ACQ_ERR_BUSY,
    ACQ_ERR_OVERFLOW,
    ACQ_ERR_HARDWARE
} ACQ_Result;

typedef struct
{
    uint32_t sample_rate_hz;
    uint16_t channel_mask;
    uint16_t samples_per_block;
} ACQ_Config;

void       ACQ_Init(const ACQ_Backend *backend);
ACQ_Result ACQ_Start(const ACQ_Config *config);
void       ACQ_Stop(void);
int        ACQ_TryGetBlock(SampleBlock *block);
ACQ_State  ACQ_GetState(void);

## 10.2 配置注入而不是跨层全局访问

服务层若需要使用板级能力，可由 Platform 在初始化时注入一组函数指针或 backend 结构。这样同一套服务可接入真实 BSP，也可以在 PC 测试中接入模拟 backend。

代码示例 9  后端注入模型

typedef struct
{
    int  (*start)(uint16_t *buffer, uint32_t count);
    void (*stop)(void);
    int  (*set_rate)(uint32_t hz);
    uint32_t (*timestamp_us)(void);
} ACQ_Backend;

# 11. CubeMX 与 Keil 工程协作方式

平台化并不排斥 CubeMX，而是规定生成代码的边界。只要手写功能层不被生成器拥有，后续增加外设和重新生成就不会反复破坏架构。

## 11.1 每次新增外设的标准流程

- 在 `.ioc` 中配置外设、DMA、中断和引脚，只让 CubeMX 生成底层初始化。

- 检查 `Core/` 中的新增文件和 `USER CODE` 回调接入点，不在自动区域写业务。

- 在 `BSP/` 创建适配模块，以能力接口封装 HAL 句柄。

- 在 `Services/` 添加或扩展服务状态、数据模型与错误处理。

- 在 `Platform/` 连接 BSP 与服务，并在 `Application/` 组织可见行为。

- 将新源码和 include 路径纳入 Keil 分组，执行完整 Rebuild 和板级验证。

## 11.2 Keil 分组建议

| Keil Group | 应包含 |
| --- | --- |
| Application | `app.c`、各任务和产品状态机 |
| Platform | `platform.c`、回调装配和板型配置 |
| Services/Acquisition | 采集服务与队列 |
| Services/Protocol | 帧编码、命令解析、CRC |
| Services/Diagnostics | 计数、故障和状态输出 |
| BSP | 板级硬件适配模块 |
| Application/User/Core | CubeMX 生成的业务入口 glue |

重新生成后的固定检查

确认 `Core/Src/freertos.c` 中 `APP_Init()` / `APP_RunOnce()` 接入仍存在；确认手工创建的分层源码仍在 Keil 工程中；确认完整重建无警告。

# 12. 测试、联调与质量控制

平台化的收益必须通过可验证性兑现。采集板卡测试应同时覆盖硬件时序、数据正确性、协议完整性和异常恢复。

| 测试层级 | 重点检查 | 建议方法 |
| --- | --- | --- |
| 模块测试 | CRC、帧编码、配置校验、队列逻辑 | PC 仿真 backend 或小型单元测试 |
| BSP 联调 | ADC/DMA/Timer 是否按配置运行 | 示波器、逻辑分析仪、固定输入 |
| 系统联调 | 上位机接收、序号连续、时间戳合理 | 长时间流传输记录 |
| 压力测试 | 最高采样率、通信拥塞、缓冲溢出 | 故意降速接收并检查统计 |
| 故障测试 | 断链、参数错误、复位恢复、看门狗 | 故障注入与状态查询 |

## 12.1 每个数据路径都要有可观测量

| 指标 | 用于发现的问题 |
| --- | --- |
| `sample_blocks_generated` | ADC/DMA 是否持续产出 |
| `sample_blocks_transmitted` | 通信是否跟上采集 |
| `sample_blocks_dropped` | 缓冲容量或带宽不足 |
| `protocol_crc_errors` | 链路或协议解析异常 |
| `last_fault_code` | 系统最近为何降级或停止 |
| `uptime_ms` / reset reason | 复位与稳定性问题 |

## 12.2 代码评审门槛

- 应用层是否直接出现 HAL 句柄、DMA stream 或 GPIO pin？若出现，优先重构到 BSP。

- ISR 是否执行了可能阻塞或耗时不确定的动作？

- 数据缓冲所有权和生命期是否能被清楚描述？

- 新增功能是否有错误返回、诊断指标和超时策略？

- 更换 transport 或 ADC 时，Services 和 Application 是否仍可复用？

# 13. 从当前骨架到完整板卡平台的实施路线

下面的路线以风险和依赖顺序组织。不要急于一次写全所有目录；每个阶段都应产生可验证结果，并保持层间边界成立。

| 阶段 | 核心任务 | 可验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0：骨架 | 保持当前 Application/Platform/Services/BSP 接线 | 现有工程构建通过 |
| 阶段 1：采样点亮 | 配置 ADC + Timer + DMA；建立 BSP ADC | 固定输入可产生稳定 DMA 块 |
| 阶段 2：采集服务 | 双缓冲、块序号、丢块统计 | 任务侧持续获取 SampleBlock |
| 阶段 3：数据上行 | 协议编码与 transport 异步发送 | 上位机解帧并验证连续性 |
| 阶段 4：控制面 | 命令、参数、状态查询、持久化 | 可在线配置采样并回读状态 |
| 阶段 5：可靠性 | 诊断、标定、看门狗、故障恢复 | 长时间运行及故障注入通过 |

## 13.1 第一轮实现应创建的模块

| 优先级 | 新增文件 | 先做到什么程度 |
| --- | --- | --- |
| P0 | `BSP/bsp_adc_dma.*` | 启动 DMA，投递半块/整块事件 |
| P0 | `BSP/bsp_sample_clock.*` | 设置固定采样率并启停触发 |
| P0 | `Services/Acquisition/*` | 队列取块、状态与丢块计数 |
| P1 | `Services/Protocol/*` | 最小 DATA 帧和 CRC |
| P1 | `BSP/bsp_transport_uart.*` | 异步或队列化发送 |
| P2 | `Application/*task.c` | 采集与通信任务解耦 |

不要提前复杂化

滤波、压缩、升级和多通信介质可以后加。第一目标是建立一条边界正确、可测量丢块、可被上位机验证的数据采集通路。

# 附录 A：模块职责速查表

| 我正在写的代码... | 它应放在哪里 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 设置 ADC 通道、DMA 触发、中断优先级 | Core / CubeMX | 芯片初始化事实 |
| 调用 `HAL_ADC_Start_DMA` | BSP | 具体硬件动作 |
| 决定采样率是否合法 | Services/Configuration | 产品规则 |
| 管理采样块队列与丢块 | Services/Acquisition | 可复用能力 |
| 拼装帧头、CRC 与命令 | Services/Protocol | 链路无关语义 |
| 执行 UART/USB 发送 | BSP/Transport | 介质实现 |
| 收到开始命令后切换运行模式 | Application | 产品行为 |
| 选择 UART backend 并连接回调 | Platform | 板级装配 |
| 点亮错误 LED | BSP/Board IO | 硬件显示动作 |
| 判断何时显示错误 LED | Diagnostics/Application | 策略和状态 |

# 附录 B：开发检查清单

## B.1 新增硬件能力前

- 明确该能力属于采集、通信、存储、电源还是诊断。

- 确认 CubeMX 配置会新增哪些 HAL 句柄和回调入口。

- 先定义 BSP 对上层需要提供的最小接口，再实现 HAL 调用。

- 明确中断上下文和任务上下文之间的数据交付方式。

## B.2 新增服务功能前

- 服务输入输出是否独立于具体硬件实例。

- 状态、错误码、统计指标是否完整。

- 缓冲大小、所有权和超载策略是否写明。

- 是否能借助模拟 backend 进行逻辑测试。

## B.3 合并与发布前

- CubeMX 重新生成后平台接入代码仍保留。

- Keil 完整 Rebuild 为 0 error / 0 warning。

- 目标采样率下无不可解释丢块，故障计数可读取。

- 协议文档、配置默认值和板级引脚说明已更新。

- 烧录镜像、版本号和测试记录能够对应。

# 附录 C：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Platformization / 平台化 | 通过稳定边界和可替换实现，使同一套业务能力适配多种硬件或产品配置。 |
| BSP | Board Support Package，封装一块板上的具体硬件操作。 |
| Service | 独立于具体板卡实现的功能能力，如采集、协议、诊断。 |
| Backend | 供服务调用的可替换底层能力集合，通常由 BSP 提供。 |
| SampleBlock | 从采样硬件交给上层处理的固定语义数据块。 |
| Transport | 承载命令或数据帧的通信介质，如 UART、USB、Ethernet。 |
| ISR | 中断服务例程，要求执行快速、确定且不可阻塞。 |
| Glue Code | 位于生成层与手写层边界上的最小连接代码。 |

# 结语

平台化不是为了让目录看起来整齐，而是为了让固件在硬件、需求和时间的变化下仍然可以被理解、替换和验证。对 DAQ_card 来说，最重要的下一步不是立刻堆功能，而是沿着本文的边界建立第一条真实采集通路：Core 配置硬件，BSP 提供能力，Services 稳定数据语义，Application 控制设备行为，Platform 把这一切装配成一块可持续演进的板卡。

落地起点

下一次开发工作应从 `ADC + Timer Trigger + DMA Circular` 的 CubeMX 配置开始，同时创建 `bsp_adc_dma` 与 `acquisition_service`，让第一批真实样本沿平台链路抵达上位机。